# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: __10.0.0.0/8

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 32000 | 15 | 32766 | PAM: N.ssssssss.shhhhhhh.H CSM: 255.255.128.0 WCM: 0.0.127.255 Prefix: /17 | 128, 3rd | NTWK: 10.0.0.0/17 FRST: LAST: BCST: 10.0.127.255 |
| B | 25000 | 15 | 32766 | PAM: N.ssssssss.shhhhhhh.H CSM: 255.255.128.0 WCM: 0.0.127.255 Prefix: /17 | 128, 3rd | NTWK: 10.0.128.0/17 FRST: LAST: BCST: 10.0.255.255 |
| C | 20000 | 15 | 32766 | PAM: N.ssssssss.shhhhhhh.H CSM: 255.255.128.0 WCM: 0.0.127.255 Prefix: /17 | 128, 3rd | NTWK: 10.1.0.0/17 FRST: LAST: BCST: 10.1.127.255 |
| D | 8000 | 13 | 8190 | PAM: N.ssssssss.ssshhhhh.H CSM: 255.255.224.0 WCM: 0.0.31.255 Prefix: /19 | 32, 3rd | NTWK: 10.1.128.0/19 FRST: LAST: BCST: 10.1.159.255 |
| E | 200 | 8 | 254 | PAM: N.ssssssss.ssssssss.H CSM: 255.255.255.0 WCM: 0.0.0.255 Prefix: /24 | 1, 3rd | NTWK: 10.1.160.0/24 FRST: LAST: BCST: 10.1.160.255 |
| F | 2 | 2 | 2 | PAM: N.ssssssss.ssssssss.sssssshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 10.1.161.0/30 FRST: LAST: BCST: 10.1.161.3 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 10.1.161.4/24 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |