# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: _10.240.0.0/12__

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 400K | 19 | 524286 | PAM: N.ssssshhh.H.H CSM: 255.248.0.0 WCM: 0.7.255.255 Prefix: /13 | 8, 2nd | NTWK: 10.240.0.0/13 FRST: 10.240.0.1 LAST: 10.247.255.254 BCST: 10.247.255.255 |
| B | 100K | 17 | 131070 | PAM: N.sssssssh.H.H CSM: 255.254.0.0 WCM: 0.1.255.255 Prefix: /15 | 2, 2nd | NTWK: 10.248.0.0/15 FRST: 10.248.0.1 LAST: 10.249.255.254 BCST: 10.249.255.255 |
| C | 3K | 12 | 4094 | PAM: N.ssssssss.sssshhhh.H CSM: 255.255.240.0 WCM: 0.0.15.255 Prefix: /20 | 16, 3rd | NTWK: 10.250.0.0/20 FRST: 10.250.0.1 LAST: 10.250.15.254 BCST: 10.250.15.255 |
| D | 32 | 6 | 62 | PAM: N.ssssssss.ssssssss.sshhhhhh CSM: 255.255.255.192 WCM: 0.0.0.63 Prefix: /26 | 64, 4th | NTWK: 10.250.16.0/26 FRST: 10.250.16.1 LAST: 10.250.16.62 BCST: 10.250.16.63 |
| E | 2 | 2 | 2 | PAM: N.ssssssss.ssssssss.sssssshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 10.250.16.64/30 FRST: 10.250.16.65 LAST: 10.250.16.66 BCST: 10.250.16.67 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 10.250.16.68 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |