# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: 192.168.1.0/24

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 192.168.1.0/27 FRST: 192.168.1.1 LAST: 192.168.1.30 BCST: 192.168.1.31 |
| B | 12 | 4 | 14 | PAM: N.N.N.xxxshhhh CSM: 255.255.255.240 WCM: 0.0.0.15 Prefix: /28 | 16, 4th | NTWK: 192.168.1.32/28 FRST: 192.168.1.33 LAST: 192.168.1.46 BCST: 192.168.1.47 |
| C | 6 | 3 | 6 | PAM: N.N.N.xxxxshhh CSM: 255.255.255.248 WCM: 0.0.0.7 Prefix: /29 | 8, 4th | NTWK: 192.168.1.48/29 FRST: 192.168.1.49 LAST: 192.168.1.54 BCST: 192.168.1.55 |
| D | 2 | 2 | 2 | PAM: N.N.N.xxxxxshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 192.168.1.56/30 FRST: 192.168.1.57 LAST: 192.168.1.58 BCST: 192.168.1.59 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 192.168.1.60 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |