# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: 172.16.0.0/16

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30k | 15 | 32766 | PAM: N.N.shhhhhhh.H CSM: 255.255.128.0 WCM: 0.0.127.255 Prefix: /17 | 128, 3rd | NTWK: 172.16.0.0/17 FRST: 172.16.0.1 LAST: 172.16.127.254 BCST: 172.16.127.255 |
| B | 16k | 14 | 16382 | PAM: N.N.xshhhhhh.H CSM: 255.255.192.0 WCM: 0.0.63.255 Prefix: /18 | 64, 3rd | NTWK: 172.16.128.0/18 FRST: 172.16.128.1 LAST: 172.16.191.254 BCST: 172.16.191.255 |
| C | 4k | 12 | 4094 | PAM: N.N.xxxshhhh.H CSM: 255.255.240.0 WCM: 0.0.15.255 Prefix: /20 | 16, 3rd | NTWK: 172.16.192.0/20 FRST: 172.16.192.1 LAST: 172.16.207.254 BCST: 172.16.207.255 |
| D | 100 | 7 | 126 | PAM: N.N.X.shhhhhhh CSM: 255.255.255.128 WCM: 0.0.0.127 Prefix: /25 | 128, 4th | NTWK: 172.16.208.0/25 FRST: 172.16.208.1 LAST: 172.16.208.126 BCST: 172.16.208.127 |
| E | 2 | 2 | 2 | PAM: N.N.X.xxxxxshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 172.16.208.128/30 FRST: 172.16.208.129 LAST: 172.16.208.130 BCST: 172.16.208.131 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 172.16.208.132 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |