# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: ___10.128.0.0/9_____

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4million | 22 | 4,194,302 | PAM: N.sshhhhhh.H.H CSM: 255.192.0.0 WCM: 0.63.255.255 Prefix: /10 | 64, 2nd | NTWK: 10.128.0.0/10 FRST: 10.128.0.1 LAST: 10.191.255.254 BCST: 10.191.255.255 |
| B | 40k | 16 | 65,534 | PAM: N.ssssssss.H.H CSM: 255.255.0.0 WCM: 0.0.255.255 Prefix: /16 | 1, 2nd | NTWK: 10.192.0.0/16 FRST: 10.192.0.1 LAST: 10.192.255.254 BCST: 10.192.255.255 |
| C | 16k | 14 | 16,382 | PAM: N.N.sshhhhhh.H CSM: 255.255.192.0 WCM: 0.0.63.255 Prefix: /18 | 64, 3rd | NTWK: 10.193.0.0/18 FRST: 10.193.0.1 LAST: 10.193.63.254 BCST: 10.193.63.255 |
| D | 1k | 10 | 1,022 | PAM: N.N.sssssshh.H CSM: 255.255.252.0 WCM: 0.0.3.255 Prefix: /22 | 4, 3rd | NTWK: 10.193.64.0/22 FRST: 10.193.64.1 LAST: 10.193.67.254 BCST: 10.193.67.255 |
| E | 2 | 2 | 2 | PAM: N.N.N.sssssshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 10.193.68.0/30 FRST: 10.193.68.1 LAST: 10.193.68.2 BCST: 10.193.68.3 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 10.193.68.4 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |