# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: __172.16.192.0/18_

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8k | 13 | 8,190 | PAM: N.N.ssshhhhh.H CSM: 255.255.224.0 WCM: 0.0.31.255 Prefix: /19 | 32, 3rd | NTWK: 172.16.192.0/19 FRST: 172.16.192.1 LAST: 172.16.223.254 BCST: 172.16.223.255 |
| B | 2k | 11 | 2,046 | PAM: N.N.ssssshhh.H CSM: 255.255.248.0 WCM: 0.0.7.255 Prefix: /21 | 8, 3rd | NTWK: 172.16.224.0/21 FRST: 172.16.224.1 LAST: 172.16.231.254 BCST: 172.16.231.255 |
| C | 500 | 9 | 510 | PAM: N.N.sssssssh.H CSM: 255.255.254.0 WCM: 0.0.1.255 Prefix: /23 | 2, 3rd | NTWK: 172.16.232.0/23 FRST: 172.16.232.1 LAST: 172.16.233.254 BCST: 172.16.233.255 |
| D | 80 | 7 | 126 | PAM: N.N.N.shhhhhhh CSM: 255.255.255.127 WCM: 0.0.0.128 Prefix: /25 | 128, 4th | NTWK: 172.16.234.0/25 FRST: 172.16.234.1 LAST: 172.16.234.126 BCST: 172.16.234.127 |
| E | 64 | 7 | 126 | PAM: N.N.N.shhhhhhh CSM: 255.255.255.127 WCM: 0.0.0.128 Prefix: /25 | 128, 4th | NTWK: 172.16.234.128/25 FRST: 172.16.234.129 LAST: 172.16.234.254 BCST: 172.16.234.255 |
| F | 2 | 2 | 2 | PAM: N.N.N.sssssshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 172.16.235.0/30 FRST: 172.16.235.1 LAST: 172.16.235.2 BCST: 172.16.235.3 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 172.16.235.4 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |