# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: __192.168.0.0__

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 60 | 6 | 62 | PAM: N.N.N.xshhhhhh CSM: 255.255.255.192 WCM: 0.0.0.63 Prefix: /26 | 64, 4th | NTWK: 192.168.0.0/26 FRST: 192.168.0.1 LAST: 192.168.0.62 BCST: 192.168.0.63 |
| SW2 | 40 | 6 | 62 | PAM: N.N.N.xshhhhhh CSM: 255.255.255.192 WCM: 0.0.0.63 Prefix: /26 | 64, 4th | NTWK: 192.168.0.64/26 FRST: 192.168.0.65 LAST: 192.168.0.126 BCST: 192.168.0.127 |
| SW3 | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 192.168.0.128/27 FRST: 192.168.0.129 LAST: 192.168.0.158 BCST: 192.168.0.159 |
| SW4 | 15 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 192.168.0.160/27 FRST: 192.168.0.161 LAST: 192.168.0.190 BCST: 192.168.0.191 |
| SW5 | 10 | 4 | 14 | PAM: N.N.N.xxxshhhh CSM: 255.255.255.240 WCM: 0.0.0.15 Prefix: /28 | 16, 4th | NTWK: 192.168.0.192/28 FRST: 192.168.0.193 LAST: 192.168.0.206 BCST: 192.168.0.207 |
| SW6 | 5 | 3 | 6 | PAM: N.N.N.xxxxshhh CSM: 255.255.255.248 WCM: 0.0.0.7 Prefix: /29 | 8, 4th | NTWK: 192.168.0.208/29 FRST: 192.168.0.209 LAST: 192.168.0.214 BCST: 192.168.0.215 |
| SL | 2 | 2 | 2 | PAM: N.N.N.sssssshh CSM: 255.255.255.252 WCM: 0.0.0.3 Prefix: /30 | 4, 4th | NTWK: 192.168.0.216/30 FRST: 192.168.0.217 LAST: 192.168.0.218 BCST: 192.168.0.219 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 192.168.0.220 FRST: LAST: BCST: |