# Subnetting Worksheet  - VLSM		        Starting Address: ___172.16.0.0/16__

| Subnet Name | Hosts Required | Host Bits ( h ) | Usable Addresses ( 2h - 2 ) | Pseudo Address Map, CSM, Wildcard Mask, & Prefix | Interval / Octet | Network Address / Prefix Len |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 LAN | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 172.16.0.0/27 FRST: 172.16.0.1 LAST: 172.16.0.30 BCST: 172.16.0.31 |
| SW2 LAN | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 172.16.0.32/27 FRST: 172.16.0.33 LAST: 172.16.0.62 BCST: 172.16.0.63 |
| SW3 LAN | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 172.16.0.64/27 FRST: 172.16.0.65 LAST: 172.16.0.94 BCST: 172.16.0.95 |
| SW4 LAN | 30 | 5 | 30 | PAM: N.N.N.xxshhhhh CSM: 255.255.255.224 WCM: 0.0.0.31 Prefix: /27 | 32, 4th | NTWK: 172.16.0.96/27 FRST: 172.16.0.97 LAST: 172.16.0.126 BCST: 172.16.0.127 |
| SW5 LAN | 14 | 4 | 14 | PAM: N.N.N.xxxshhhh CSM: 255.255.255.240 WCM: 0.0.0.15 Prefix: /28 | 16, 4th | NTWK: 172.16.0.128/28 FRST: 172.16.0.129 LAST: 172.16.0.142 BCST: 172.16.0.143 |
| SW6 LAN | 14 | 4 | 14 | PAM: N.N.N.xxxshhhh CSM: 255.255.255.240 WCM: 0.0.0.15 Prefix: /28 | 16, 4th | NTWK: 172.16.0.144/28 FRST: 172.16.0.145 LAST: 172.16.0.158 BCST: 172.16.0.159 |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: 172.16.0.160 FRST: LAST: BCST: |
|  |  |  |  | PAM: CSM: WCM: Prefix: |  | NTWK: FRST: LAST: BCST: |